Державний вищий навчальний заклад
Ужгородський національний університет
Факультет інформаційних технологій

Кафедра програмного забезпечення систем

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ІРv4-АДРЕС

Виконав:

студент ІІ курсу

спеціальності: 121 інженерія програмного забезпечення

Попович Ернест Олегович

Ужгород-2025

Мета: Навчитися визначати структуру ІРу4-адреси, в тому числі мережну частину,

частину вузла і маску підмережі. Визначати різні типи IPv4-anpec та їх

Використання.

Варіант:

Завдання:

Завдання таблиці 7.2:

| ІР-адрес мережі: | Маска або префікс: | Адреса першого вузла: | Адреса останнього вузла: | Широкомовна адреса: | Кількість вузлів: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.60.124.23 | /19(255.255.224.0) | 72.60.96.1 | 72.60.127.254 | 72.60.127.25 | 8190 |
| 13.165.140.153 | /10 (255.192.0.0) | 13.128.0.1 | 13.191.255.254 | 13.191.255.255 | 4194302 |

Таблиця 7.3:

| ІР-адрес | Маска | Тип адреси |
| --- | --- | --- |
| 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | адрес вузла, |
| 192.168.33.63 | 255.255.255.192 | Широкомовна |
| 239.192.1.100 | 255.252.0.0 | Багатоадресна |
| 172.25.12.52 | 255.255.255.0 | адрес вузла, |
| 10.255.0.0 | 255.0.0.0 | адрес вузла, |
| 172.16.128.48 | 255.255.255.240 | адрес мережі, |
| 209.165.202.159 | 255.255.255.224 | Широкомовна |
| 172.16.0.255 | 255.255.0.0 | адрес вузла, |
| 224.10.1.11 | 255.255.255.0 | Багатоадресна |

Таблиця 7.4:

209.165.201.30/27 -> Загальна;

192.168.255.253/24 -> Приватна;

10.100.11.103/16 -> Приватна;

172.30.1.100/28 -> Приватна;

192.31.7.11/24 -> Приватна;

172.20.18.150/22 -> Приватна;

128.107.10.1/16 -> Загальна

192.135.250.10/24 -> приватна

64.104.0.11/16 -> загальна

| ІР-адрес/префікс | Допустима/недопустима адреса | Причина |
| --- | --- | --- |
| 127.1.0.10/24 | Недопустима | Адреса для тестування |
| 172.16.255.0/16 | Допустима | Для /16 це звичайна адреса |
| 241.19.10.100/24 | Недопустима | Клас E - для експериментів |
| 192.168.0.254/24 | Допустима | Звичайна адреса |
| 192.31.7.255/24 | Недопустима | Широкомовна адреса (Broadcast) |
| 64.102.255.255/14 | Допустима | Звичайна адреса |
| 224.0.0.5/16 | Недопустима | Клас D (Multicast) |
| 10.0.255.255/8 | Допустима | Для маски /8 - звичайна адреса |
| 198.133.219.8/24 | Допустима | Звичайна адреса |

Висновок:

Метою роботи було набуття практичних навичок з визначення ключових компонентів структури IP-адреси версії 4 (IPv4) та розуміння її типів. Було успішно вивчено та застосовано правила переведення між двійковою та десятковою системами числення, що є основою для роботи з бінарними даними мереж. Центральним елементом роботи стало використання побітової операції «І» (AND), яка дозволила точно визначити мережну частину та частину вузла в IP-адресі. Усвідомлено, що маска підмережі є критично важливим інструментом для поділу мережі на підмережі та визначення меж хостів.